Załącznik nr 13 do SWZ. Opis techniczny dotyczący części nr 3 zamówienia.

Opis techniczny dotyczący części nr 3 zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenie oraz aranżacja wnętrz Gminnego Centrum Kultury w Otyniu

Uwaga! Spis wyposażenia obiektu objęty niniejszym opracowaniem należy analizować jednocześnie w oparciu o rysunki W-01, W-02 i W-03.

  - Ekran projekcyjny wielofunkcyjny 200x200

Zautomatyzowany elektryczny ekran projekcyjny,

do montażu na ścianie lub suficie. Gwarancja

3 lata, waga między 10-15 kg, format 16:9

Wys. 2000mm

Szer. 2000mm

Ilość: 2 szt.

  - Ekran projekcyjny mobliny wielofunkcyjny 200x200

ekran projekcyjny, stojący na statywie

Gwarancja 3 lata, waga między 10-15 kg, format 16:9

Wys. 2000mm

Szer. 2000mm

Ilość: 1 szt.

  - Projektor

Lampa metalohalogenowa, od 4000 do 4500 lumenów,

Rozdzielczość 1920x1080 FULL HD, format 16:9

Żywotność lampy 3500h, korekcja trapezu w poziomie 25˚,

w pionie 35˚, gwarancja 36 miesięcy

Wejścia: 2x HDMI, Ethernet, 1x USB typu A,

1x USB typu B,1x 3,5 mm Mini Jack,

Wbudowany głośnik, USB Display.

Ilość: 2 szt.

  - Aluramy 84,1x188,9

Front z plexi, tył z płyty HDF o gr. 3mm

Złączka wzmacniająca łączenie pomiędzy ramionami

Ramy. Wymiar 61x91,5

Kolor czarny

Ilość: 15 szt.

  - Aluramy 61x91,5

Front z plexi, tył z płyty HDF o gr. 3mm

Złączka wzmacniająca łączenie pomiędzy ramionami

Ramy. Wymiar 61x91,5

Kolor czarny

Ilość: 15 szt.

  - System montażowy ram aluminiowych

Mocowany do sufitu podwieszanego na śruby.

Proponowane zawieszenia: linki stalowe lub nylonowe

długość L: 200 cm, obciążenie: do 20 kg/mb

materiał: aluminium, kolor: aluminium

Ilość: 30 szt.

  - Lustra mobilne 190x200

Konstrukcja wykonana z profili metalowych malowana

proszkowo. Cztery koła skrętne z hamulcem zapewniają

wygodne manewrowanie. Wymiary tafli lustra 160 cm x 200 cm
Wymiary całości: wys. 190 cm, szer. 200 cm gł. 80 cm
Konstrukcja jezdna zaprojektowana tak, że można wjechać

jednym lustrem w drugie, co znacznie zmniejsza rozmiary

przechowywania.

Ilość: 2 szt.

  - Krzesło kawiarnia

Konstrukcja oparta na bukowych nogach zwężanych

Ku dołowi i metalowym stelażu. Siedzisko i oparcie

W całości tapicerowane: kolor szary waga między 5 - 8 kg

Wys.900mm

Wys. Siedziska 450mm

Ilość: 12 szt.

  - Stół kawiarnia

Stalowa podstawa na jednej nodze,

matowa w kolorze czarnym. Okleina Dębowa.

Styl industrialny.

Wys.760mm

Szer. 800mm

Gł. 800mm

Ilość: 3 szt.

  - Lodówka mała - kawiarnia

Klasa energetyczna A++, pojemność między 90l a 120l,

Pojemność zamrażarki 10-15l, stawiana pod blatem

Wysokość:80-90cm

Szerokość:50-55cm

Głębokość: 58-61cm

Ilość: 1 szt.

  - Zmywarka

Kryty panel, temperatury w st. C:

35 / 40 / 50 / 60 / 65 / 70

Wysokość:78-85 cm

Szerokość: 54-60cm

Głębokość: 50-56cm

Ilość: 2 szt.

  - Express do kawy

Pojemność zbiornika na wodę 1,5-2l

Pojemność zbiornika na ziarna 250-300g

Napięcie 230 V, natężenia 10 A

Certyfikat higieniczny TUV, zintegrowany program

czyszczenia systemu mlecznego, zintegrowany

program płukania i czyszczenia dyszy, możliwość

ustawienia twardości wody, programowanie specjałów

kawowych 10-15

Ilość: 2 szt.

  - Czajnik

Wyjmowany filtr antywapienny, otwieranie po

wciśnięciu przycisku w rączce, zabezpieczenie

przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed

włączeniem pustego czajnika. Pojemność 1,5-2l

Moc grzałki 2400W, regulacja temperatury.

do montażu na ścianie lub suficie.

Ilość: 2 szt.

  - Szafa cukiernicza

wymiary zewnętrzne: 682x450x675 mm

wymiary wewnętrzne: 670x395x395 mm

pojemność: 100 l

waga: 42,5 kg

zużycie energii: 2,45 kWh

zakres temperatur: 4 do 12?C

zasilanie: 230V

moc: 0,16 kW

ilość półek: 2 szt.

wymiar półek: 635x300 mm

regulacja półek: tak

zmiana kierunku otwierania drzwi: tak

zamek: nie

wewnętrzne oświetlenie: tak

chłodzenie: dynamiczne

czynnik chłodzący: R600a

regulacja temperatury: mechaniczna

Ilość: 1 szt.

  - Gablota ekspozycyjna

Wymiary: 187 x 50 x 50

Szkło hartowane, dwie szuflady,

Ekspozycja przeszklona, dół witryny

Drewniana szafka w kolorze czarnym

Ilość: 1 szt.

  - Krzesło sala widowiskowa/garderoba

Pełna wys. – 930 mm

Wys. Siedziska – 460 mm

Głębokość siedziska – 400 mm

Szerokość siedziska – 445 mm

Kolor siedziska – czarny

Kolor stelaża – czarny

Materiał podstawy – stal

Materiał siedziska – skóra ekologiczna, tkanina

Ilość: 124 szt.

  - Stół sala widowiskowa

Stoły okrągłe, składane ø180, stabilna stalowa konstrukcja

Ilość: 12 szt.

  - Deska do prasowania (garderoba)

powierzchnia prasowania (120-140)x(45-60) cm,

długość przedłużacza: 150-200 cm,

antenka na kabel żelazka,

wbudowane gniazdko,

metalowy uchwyt na żelazko ze stacją parową,

pod podkładem metalowa siatka,

śliska powłoka ułatwia prasowanie,

odpowiednia do żelazek parowych,

Ilość: 1 szt.

  - Żelazko

Funkcje: Automatyczne wyłączenie żelazka

Funkcja samooczyszczenia

Para Wodna

Blokada kapania

Pojemność zbiornika na wodę [ml] minimum 350

Wytwornica pary

Moc [W] minimum 3000

Automatyczny wyłącznik

Długość przewodu sieciowego [m] minimum 3

Ilość: 1 szt.

  - Stół do garderoby

Długość: 1200 mm

Wysokość: 740 mm

Szerokość: 800 mm

Grubość blatu: 25 mm

Kolor stelaża: czarny RAL 9005

Materiał blatu: Laminat

Materiał podstawowy: stal

Waga: 40-50 kg

Certyfikat: ISO 21016:2007, EN 527-1, EN 527-2, EN-527-3

Ilość: 1 szt.

  - Krzesło biurowe

Wysokość siedziska: 470-580 mm

Głębokość siedziska: 470 mm

Szerokość siedziska: 490 mm

Nośność: 110 kg

Mechanizm: synchroniczny

Kolor siedziska: czarny

Materiał siedziska: tkanina

Podstawa: Czarny plastik

Odporność na ściernie: 50000 Md

Waga: 19-21 kg

Ilość: 2 szt.

  - Biurko

Długość: 1800 mm

Wysokość: 720 mm

Szerokość: 1200 mm

Grubość blatu: 22 mm

Kolor stelaża: szary RAL 9007

Materiał blatu: Laminat

Kod koloru blatu: U 164 PE

Materiał podstawowy: stal

Waga: 50-55 g

Certyfikat:, EN 527-1, EN 527-2, EN-527-3

Ilość: 2 szt.

  - Kontenerek na kółkchach

Głębokość: 600 mm

Wysokość: 600 mm

Szerokość: 400 mm

Materiał blatu: Laminat

Kod koloru blatu: U 164 PE

Waga: 25-30 kg

Ilość: 2 szt.

  - Szafka z drzwiami przesuwnymi

Głębokość: 415 mm

Wysokość: 925 mm

Szerokość: 1200 mm

Materiał: Laminat

Kolor korpusu: Szary

Waga: 55 – 65 kg

Ilość: 1 szt.

  - Szafa z drzwiami przesuwnymi

Głębokość: 415 mm

Wysokość: 1325 mm

Szerokość: 1200 mm

Materiał: Laminat

Kolor korpusu: Szary

Waga: 70 – 80 kg

Ilość: 2 szt.

  - Niszczarka (gabinet)

Głębokość: 295 mm

Wysokość: 700 mm

Szerokość: 395 mm

Moc: 390W

Kolor : biały

Waga: 20-25 kg

Koła zapewniające mobilność, tnie

Spinacze i plastikowe karty, automatyczna funkcja

Start i stop kontrolowana za pomocą fotokomórki

Przy otworze wrzutowym

Ilość: 1 szt.

  - Komputer - laptop

Procesor: 4 rdzenie, 8 wątków, 3.30-4.80 GHz, 12MB cache lub parametry wyższe

Pamięć ram: 16GB DDR4, (lub więcej)

Dysk: SSD 512GB (lub większy

Przekątna ekranu: 15,6

Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 (FullHD)

Pamięć karty graficznej: 4096 MB GDDR5 (pamięć własna)

Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth

Złącza: USB 3.1 Gen. 1, USB 3.0 – 2szt., USB typu-C – 1szt., HDMI – 1szt., USB 2.0 – 1szt., RJ-45 (LAN) – 1szt., wyjście słuchawkowe/wejście na mikrofon – 1szt., wejście zasilania

Zainstalowany system operacyjny

Ilość: 3 szt.

  - Kuchenka mikrofalowa

Wolnostojąca, (W/S/G)cm – 25-30/40-45/35-40

Moc: 800W,

Poziomy mocy: 5(mikrofala) + 3(grill)

Rozmrażanie, zabezpieczenie przed dziećmi,

Zegar na wyświetlaczu, cyfrowy programowalny timer,

8 automatycznych programów gotowania, podgrzewanie

Wieloetapowe, okrągły talerz szklany, grill kwarcowy

Ilość: 1 szt.

  - Lodówka

Wymiary (W/S/G)cm: 200/60/67

Pojemność całkowita brutto: 400-450l

Pojemność chłodziarki netto: 250-300l

Pojemność zamrażarki netto: 100-150l

Klasa efektywności energetycznej: A++

System chłodzenia No Frost, możliwość

Przełożenia drzwi, wyświetlacz elektroniczny,

Chromowana półka na butelki, pojemnik na warzywa

I owoce, komora 0°C, oświetlenie wnętrza LED

Ilość: 1 szt.

  - Płyta indukcyjna

2 pola grzejne, (W/S/G)cm: 7,5/30/51

Sterowanie dotykowe, timer, wskaźnik ciepła resztkowego,

Blokada przed dziećmi, zabezpieczenie przed przegrzaniem,

Zabezpieczenie przed zalaniem

Ilość: 1 szt.

  - Wózek do sprzątania

- stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych
- dwa wiadra o pojemności 20 litrów każde
- prasa do wyciskania mopów
- koszyk metalowy

Ilość: 1 szt.

  - Odkurzacz przemysłowy

Klasa filtracji pyłów "L"

Odkurzacz przemysłowy mający zastosowanie zarówno w przemyśle (np. zakładach przemysłowych, budowach warsztatach) jak i w użytku komercyjnym (np. hotele, szkoły, biura)

Płynna regulacja siły zasysania pokrętłem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy

Przeznaczony do pracy na sucho i na mokro

Funkcja AutoClean - automatyczne otrząsanie filtra w celu zapewnienia stałej jak najlepszej wydajności urządzenia

Moc znamionowa (W): 1200

Maks. przepływ powietrza (l/min): 4500

Maks. podciśnienie (mbar): 250

Pojemność zbiornika (l): 42

Poziom ciśnienia akustycznego wg DIN (dB(A)): 60

Długość przewodu zasilającego (m): 7.5

Wymiary (D x S x W mm): 575 x 385 x 605

Waga EPTA (kg): 16

Ilość: 1 szt.

  - Drabina 3.5-4m typ „A”

Wielofunkcyjna drabina aluminiowa 3x9

może spełniać rolę drabiny: przystawnej lub

wolno stojącej. Nadaje się do rozsunięcia

lub rozłożenia. Te możliwości sprawiają,

że konstrukcja ta została przeznaczona

głównie do wykonywania prac budowlanych.

Ilość: 1 szt.

  - Drabinka trzystopniowa

Drabina przeznaczona do lekkich prac porządkowych,

instalacyjnych i remontowych, wewnątrz budynku jak

i na zewnątrz przy elewacjach (zachowując zasady i przepisy BHP).

Drabina z certyfikatem TUV w klasie profesjonalnej,

co oznacza, że może być z powodzeniem użytkowana

przez pracowników w firmie. Ryflowane stopnie oraz podest.

Wysoki pałąk umożliwiający wchodzenie i schodzenie z drabiny.

Wysokość do podestu: 78 cm. Wysokość robocza: 278 cm.

Ilość: 1 szt.

  - Biurko proste z elektryczną regulacją wysokości

Biurko posiada bardzo wytrzymałą i stabilną ramę w kształcie T. Nogi nie posiadają dodatkowych łączeń pod blatem. Mechanizm antyzgnieceniowy wykrywa przeszkody podczas podnoszenia lub opuszczania biurka i szybko reaguje, zatrzymując blat. Blat biurka prostego wykonany z trwałego i łatwego w utrzymaniu w czystości laminatu.

Długość: 1200 mm

Szerokość: 800 mm

Min. Wys.: 640 mm

Max. Wys.: 1290 mm

Nośność: 120 kg

Grubośc blatu 25 mm

Kolor stelaża RAL 9005 (lub zbliżony)

Kolor blatu: Brzoza

Ilość: 9 szt.

  - Krzesło  pracownia plastyczno-ceramiczna, pom. socjalne, garderoba

Wysokość siedziska: 440 mm

Głębokość siedziska: 430 mm

Szerokość siedziska: 410 mm

Nośność: 110 kg

Kolor stelaża: chrom

Kolor siedziska: biały/szary

Materiał siedziska: tkanina

Waga: 6-7kg

Ilość: 20 szt.

  - Sztaluga

Szeroka rama i półka sztalugi stanowią stabilniejsze oparcie obiektu i gwarantują wysoki komfort pracy.

Materiał: drewno bukowe impregnowane olejem roślinnym

Regulacja kąta pochylenia względem podstawy (odchylenie od pionu: w przód i w tył)

Podwójna półka

Regulacja wysokości półki: zatrzaski na dwóch metalowych zębatych listwach

Wymiary: podstawa 70x64 cm, wysokość od 167 do 245 cm

Maks. wysokość podobrazia: 120 cm

Waga: 16 kg

Ilość: 10 szt.

  - Szafa na papier format B1/B0

Metalowa szafka z 10 szufladami, przeznaczona jest do przechowywania rysunków i map o formacie A0 poziomo. Szafa wyposażona jest w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie, co zabezpiecza mebel przed upadkiem. Szuflady zamocowane są na w pełni wysuwanych, teleskopowych prowadnicach kulkowych z blokadą chroniącą przed wypadnięciem. Maksymalne obciążenie każdej szuflady wynosi około 50 kg. Szafa zamykana jest pojedynczym zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady jednocześnie.

Format dokumentów: A0.

Szuflady z pełnym wysuwem.

Stabilna, zgrzewana konstrukcja.

Blacha stalowa 0,7-1,0mm.

Malowana proszkowo.

Wymiary wew. szuflady 124,9x90x5,5h [cm].

Szafa dostarczana w całości.

Teleskopowe, kulkowe prowadnice.

Mechanizm zapobiegający przewróceniu.

Centralny zamek z 2 kluczami.

Obciążenie szuflad do 50kg.

Meble metalowe UMSTAHL posiadają 3 lata gwarancji.

Ilość: 1 szt.

  - Pojemnik na glinę

Szczelny pojemnik na glinę wraz z podstawą na kółkach o pojemności 100 litrów. Wymiary pojemnika: 60x40x42 cm plus podstawa na kółkach

Ilość: 1 szt.

  - Stołek regulowany

- Wysokość min - 52 cm

- Wysokość max - 70 cm

- Średnica blatu - 30 cm

- Grubość blatu - 3,5 cm

- Zrobiony z drewna bukowego Lakierowany lakierem ekologicznym

- Dostępne kolory naturalny buk

- Ilość: 12 szt.

  - Odstojnik do gliny

- wymiary pojemnika: 62 x 53 x 42cm

- wysokość przepływu w rurze 63 cm

- rura odpływowa o średnicy 40 mm

- Ilość: 12 szt.

  - Pianino elektryczne typu keyboard

- Pianino przenośne typu keyboard ze stojakiem (czyta wszystkie pliki, wbudowane głośniki, waga do 15 kg)

- Ilość: 1 szt.

  - Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu socjalnym

- Zabudowa kuchenna wraz z szafkami wiszącymi (kolor frontów biały mat) blat w kolorze czarnym. Blat kuchenny. Długość 2.16 mb

- Ilość: 1 komplet.

  - Zabudowa kuchenna w kawiarni

- Zabudowa kuchenna wraz z szafkami wiszącymi (kolor czarny mat) blat w kolorze czarnym. Na kształt litery „L” wymiary poglądowe w załączniku „W-01”.

- Ilość: 1 komplet.

  - Regał metalowy

- Wymiary 240x120x50 cm, 6 półek z płyty MDF, czarny, 220kg/półkę

- Ilość: 1 szt.

  - Modułowa ławka w holu

- Długość 275 cm

- Wysokość 48 cm

- Szerokość 90 cm

- Konstrukcja ze stali czarnej, siedzisko drewno świerkowe wybarwienie w kolorze cyprys. Ławka na kształt rombu w tylnej część (za siedziskiem) donica (jak na wizualizacji).

- Ilość: 1 szt.

  - Napisy na ścianach

- Szerokość: 180 cm

- Wysokość: 41 cm

- Głębokość: 6 cm

- Rama w kolorze czarnym grubości co najmniej 1cm, wewnątrz obudowy LED podświetlający nieprzezierną plexi na której są przyklejone litery: PERON 1 , PERON 2

- Litery w kolorze czarnym. Czcionka: „tw cen mt condensed”

- Ilość: 1 komplet.

  - Cytat w holu

- Zlokalizowany tuż przy drzwiach wejściowych do holu (jak na wizualizacjach) Wysokość oraz treść cytatu do uzgodnienia z inwestorem.

- Litery w kolorze czarnym. Czcionka: „tw cen mt condensed”

- Ilość: 1 komplet.

  - Napis „stacja kultura”

- Szerokość: 300 cm

- Wysokość: 25 cm

- Głębokość: 6 cm

- Litery w kolorze czarnym. Czcionka: „tw cen mt condensed”

- Ilość: 1 komplet.

  - Napis „stacja kultura”

- Szerokość: 300 cm

- Wysokość: 25 cm

- Głębokość: 6 cm

- Litery w kolorze czarnym. Czcionka: „tw cen mt condensed”

- Ilość: 1 komplet.

  - Kosz siatkowy stojący o poj. 47 l, wykonany z prętów ze stali nierdzewnej

- wykonany z prętów ze stali nierdzewnej

- bardzo wygodny w użytkowaniu

- posiada uchwyty umożliwiające przykręcenie do ściany

- dostosowany do jednorazowych worków polietylenowych

- pojemność 47 litrów

- oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

- wysokość – 54 cm

- głębokość – 26 cm

- szerokość – 34 cm

- Ilość: 1 szt.

  - Pojemnik na papier toaletowy, czarny

- wykonany z tworzywa ABS

- dostępny w kolorze czarnym

- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 19 cm

- zamykany na kluczyk

- głębokość 12,7 cm

- szerokość 22 cm

- wysokość 24 cm

- Ilość: 11 szt.

  - Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, czarny

- podajnik mieści rolkę o średnicy do 19,5 cm, co daje nawet 250 metrów ręcznika (ponad 1000 ręczników z jednej roli)

- łatwa i szybka wymiana rolki

- cicha i delikatna praca mechanizmu

- możliwość zastosowania „super cichego mechanizmu”

- urządzenia z cichym mechanizmem szczególnie polecane są do obiektów szpitalnych, hospicjów, domów spokojnej starości oraz wszędzie tam, gdzie urządzenie jest używane o różnych porach dnia i nocy

- nóż tnący z super twardego i odpornego na tępienie oraz odkształcanie tworzywa sztucznego - mechanizm tnący został tak zaprojektowany, aby ucinać jak najkrótsze odcinki papieru, co oznacza rzadszą konieczność wymiany rolki oraz lepsze wykorzystanie ręcznika

- urządzenie zapewnia higieniczne pobieranie ręcznika, użytkownik dotyka tylko pobieranego ręcznika, pozostała część rolki nie jest dostępna

- łatwe wyciąganie mechanizmu tnącego np. do czyszczenia, dezynfekcji, naprawy czy wymiany (nie ma konieczności ściągania urządzenia ze ściany czy rozkręcania mechanizmu)

- urządzenia wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS

- wysokość 34,4 cm

- szerokość 32,1 cm

- głębokość 20,9 cm

- Ilość: 8 szt.

  - Dozownik mydła w pianie, czarny

- mydło dozowane w postaci niebywale delikatnej piany

- bardzo wydajny - ponad 2000 porcji piany z jednego wkładu z mydłem

- do stosowania z mydłem w pianie MERIDA BALI

- całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości

- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

- Ilość: 10 szt.

  - Kosz otwarty wiszący,  pojemność 40 litrów, czarny

- pojemność 40 litrów

- dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l

- wykonany z tworzywa ABS

- dostępny w kolorze czarnym

- mocowany do ściany

- dostosowany do jednorazowych worków

- Ilość: 8 szt.

  - Kosz otwarty kwadratowy o pojemności 35 l, stal matowa

- wykonany z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia oraz najwyższej jakości tworzywa sztucznego

- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem

- powierzchnia kosza zabezpieczona przed pozostawianiem odcisków palców

- ściągana, otwarta pokrywa ułatwia wymianę worka na odpady oraz wyrzucanie śmieci

- zawsze łatwo "trafić do kosza"

- wyjmowane wewnętrzne wiadro z chromowanym pałąkiem, wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego

- wiadro z systemem mocowania worka ukrywającym jego nadmiar

- kosz zawsze wygląda schludnie i estetycznie

- uchwyt, umieszczony z tyłu, do wygodnego przenoszenia kosza

- dno kosza wyposażone w system otworów usuwających płyny

- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi

- wysokość 69,2 cm

- szerokość 30,5 cm

- głębokość 30,5 cm

- pojemność 35 l

- Ilość: 4 szt.

  - Kosz do damskich toalet 4,5 l, stal matowa

- pojemność 4,5 l

- mocowany do ściany

- unoszona pokrywa

- łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy

- głębokość 10 cm

- szerokość 22,5 cm

- wysokość 26 cm

- Ilość: 3 szt.

  - Lustro z fazowanymi brzegami 200x80 cm

- z fazowanymi brzegami

- iluminacja LED po szerokości, za lustrem od góry i dołu (jak na wizualizacjach)

- grubość lustra 4 mm, szerokość fazy 18 mm

- Ilość: 1 szt.

  - Lustro uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia, 50x60 cm

- do toalet dla niepełnosprawnych

- oprawione w metalowe boczne rurki

- z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia

- posiada solidne mocowanie ścienne

- grubość lustra 3 mm

- Ilość: 1 szt.

  - Poręcz uchylna montowana do podłogi 600 mm

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

- średnica rurki 32 mm

- do użytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

- wysokość 79,6 cm

- długość 72,5 cm

- Ilość: 1 szt.

  - Poręcz podłogowo-ścienna lewa

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

- średnica rurki 32 mm

- do użytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

- śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką

- wysokość 80 cm

- długość 75 cm

- Ilość: 3 szt.

UWAGA! Opis do opraw projektowanych wg. opracowania rys. W-07, pozostałe wg. opracowania projektu architektoniczno-budowlanego.

  - Oprawa dekoracyjna zawieszana

- Wysokiej jakości aluminium, obudowa biała, odbłyśnik aluminiowy gładki, dekoracyjne podświetlenie wokół odbłyśnika, średnica 403mm, wysokość 312mm 4500 lm

- Ilość: 35 szt.

  - Projektory ekspozycyjne

- Projektor ze źródłem LED, montaż do szyny 3 fazowej, obudowa z aluminium wtryskiwanego ciśnieniowo, odbłyśnik aluminiowy błyszczący fasetowany, rozsył światła cyrkularny, pasywny system chłodzenia, kolor czarny 1950lm/840 35°

- Ilość: 22 szt.

  - Dekoracyjna oprawa natynkowa

- Korpus z aluminium, klosz opalowy matowy (PMMA) rozsył światła dookulny, pasywny system chłodzenia, kolor czarny 4400l

- Ilość: 8 szt.

  - Dekoracyjna oprawa zawieszana

- Oprawa zaprojektowana z modułów w kształcie sześcianów. Obudowa z Tworzywa sztucznego, klosz z pleksi opalowej (PLX), rozsył światła obrotowo-symetryczny, możliwość łączenia w systemy, możliwość podłączenia zasilania z sąsiedniej oprawy, w dwóch kolorystykach. Czarny (oznaczenie kolorem czerwonym na rys. W-07) i biały(oznaczenie kolorem niebieskim na rys. W-07). Całość wykonana wg. opracowania rys. W-07. Białe oprawy zawieszone wyżej od czarnych o 6cm.

- Ilość: 1 szt.

  - Piec komorowy

- Maksymalne wymiary zewnętrzne - szerokość/ wysokość 70 x 90/ 75 cm

- Minimalne wymiary wewnętrzne - szerokość/ wysokość 46 x 44 / 50 cm

- Ciężar pieca: maks	160 kg

- Budowa pieca: komorowy

- Pojemność pieca min. 100 litrów

- Max. temperatura wypału min. 	1300 °C

- Moc znamionowa min. 6 kW

- Głębokość komory pieca min. 	44 cm

- Zasilanie: 400 V

- wyłożenie wnętrza pieca cegłami ogniotrwałymi;

- drzwi z podwójnymi ściankami i  uszczelką;

- wyposażony w programator minimum 5 programów

- stykowy wyłącznik bezpieczeństwa drzwi;

- bezstopniowa regulacja otworu dolotowego powietrza w drzwiach zapewniająca dobrą wentylację i szybkie chłodzenie;

- króciec do podłączenia rury gazów odlotowych

- Ilość: 1 szt.

Pozostałe informacje dotyczące części nr 3 zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest również do transportu przedmiotu zamówienia, jego rozładunku i wniesienia do wskazanych pomieszczeń e oraz uprzątnięcia wszelkich powstałych w wyniku dostawy odpadów i nieczystości oraz usunięcia ewentualnie powstałych uszkodzeń.

- Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotowego zadania zobowiązany jest również do zmontowania, zamontowania, ustawienia i podłączenia przedmiotu zamówienia (w zakresie tego wymagającym).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie - dla każdego rodzaju dostarczanego sprzętu - instruktażu dla maksymalnie 4 osób wskazanych przez dyrektora Gminnego Centrum Kultury, w zakresie obsługi urządzeń (podłączenie, włączenie i wyłączenie, demonstracja podstawowych funkcji).

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony.

- Wszystkie powyżej wskazane czynności zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego lub Gminnym Centrum Kultury w Otyniu.

- Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.

- Przy dostawie sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim.

- Przedmiot zamówienia ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili wydania Zamawiającemu w miejscu dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru.

- Dostawa winna być realizowana wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00, z wyłączeniem sobót - bądź w innym terminie zaakceptowanym przez dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Otyniu.

- Zamawiający wymaga gwarancji na dostarczony sprzęt, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.